| # LE MOTEUR DIESEL MARIN |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## La révision annuelle ou des 200 heures |  |  | 1/1 |
| ### Circuit d’huile * Vidanger l’huile moteur froid * Changer la cartouche et faire attention de huiler le joint avant repose * Refaire le plein d’huile * Vérifier le niveau ; celui-ci ne doit pas dépasser le niveau maxi sur la jauge, s’il y en a trop la retirer ### Circuit de gazole *Déposer le décanteur le vider de son eau ; changer la cartouche si elle est en papier, la nettoyer à la pression d’air si métallique, le remonter le purger d’air * Changer le filtre , attention au remontage mouiller le joint avec du gazole * Dévisser le dessus de la pompe de gavage, nettoyer la grille et la remonter * Purger l’air ### Circuit de refroidissement eau de mer * Nettoyer le filtre ; le remonter en graissant le joint torique à la graisse marine ; serrer normalement à la main * Ouvrir la pompe d’eau de mer en repérant le sens ; sortir le rouet (ou turbine) vérifier son état ; s’il manque des pales ou si elles sont craquelées à la base le changer ; les pales cassées sont à retirer en déposant la durite d’entrée de l’échangeur ### Autres vérifications *Vérifier la tension de la courroie : il doit y avoir 1 cm de mou lorsqu’on appuie dessus *Vérifier le niveau de liquide de refroidissement *Vérifier le niveau d’huile dans l’inverseur Remise en marche *Mettre en marche le moteur ; s’il est bien purgé il tourne régulièrement sinon il ne démarrera pas s’arrêtera ; dans ce cas repurger *Vérifier l’écoulement correcte de l’eau de mer *Vérifier la tension à la sortie de l’alternateur (avant le répartiteur) il doit y avoir 14.5 volt Recommandations *La révision doit se faire au port *Utiliser obligatoirement une clé à sangle d’acier pour déposer les cartouches filtrantes *Le remonter en vissant à la main et finir avec la clé pour un dixième de tour *Pour la vidange d’huile on peut faire tourner le moteur quelques temps auparavant pour qu’il soit tiède * Si la révision coïncide avec la fin d’hivernage, procéder à la remise en pression du circuit d’huile voir « fiche techniques d’entretien particulières » |  |  |  |
| 14/02/2013 | Auteur | YVES CANIVET |  |