| # LE MOTEUR DIESEL MARIN |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## La grande révision ou des 800 heures |  |  | 1/2 |
| contrôles à confier à un professionnel de mécanique * Déposer le démarrer et le faire vérifier chez un électricien auto * Déposer l’alternateur et le faire vérifier chez un électricien auto * Déposer les injecteurs et faire vérifier et tarer chez un mécanicien dieséliste auto * Faire prendre les compressions par un professionnel (à bord) moteur * Déposer le cache-culbuteur et régler les culbuteurs aux jeux préconisés par le constructeur * Déposer les bougies de préchauffage et les contrôler une à une en les alimentant directement sur une batterie ; elles doivent rougir au bout de 10 sec ; les remonter * S’il y a une électrode de préchauffage dans le tubulure d’admission, procéder au test ; elle doit rougir au bout de 15 à 20 sec ### Circuit de refroidissement eau de mer * Nettoyer le filtre ; le remonter en graissant le joint torique à la graisse marine ; serrer normalement à la main * Ouvrir la pompe d’eau de mer en repérant le sens ; changer le rouet ;le reposer à la graisse marine ; les pales cassées sont à retirer en déposant la durite d’entrée de l’échangeur * Vérifier l’état de tous les raccords des tuyaux et des durites ; les changer si besoin un raccord qui présente des dépôts de sel est un raccord à nettoyer ou à changer circuit de refroidissement * Vidanger le liquide de refroidissement en ouvrant la vanne sur la bas moteur ; pour les chauffe-eaux alimentés par ce circuit vidanger les tuyauteries en ouvrant la vanne de purge sur le chauffe-eau * Déposer et changer le calorstat par un neuf * Vérifier visuellement d’éventuelles fuites à la pompe à eau ; si fuites changer le joint spi * Fermer les vannes de vidange et remettre un liquide de refroidissement neuf et purger ### Circuit de gazole * Vérifier si possible l’encrassement du réservoir par la trappe de visite ; s’il y a des boues tenter de les aspirer * Déposer le décanteur le vider de son eau ; changer la cartouche si elle est en papier, la nettoyer à la pression d’air si métallique, le remonter le purger d’air * Changer le filtre et purger l’air * Dévisser le dessus de la pompe de gavage, nettoyer la grille et la remonter |  |  |  |
| 14/02/2013 | Auteur | YVES CANIVET |  |

| # LE MOTEUR DIESEL MARIN |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## La grande révision ou des 800 heures |  |  | 2/2 |
| ### Circuit d’huile * Vidanger l’huile moteur froid * Changer la cartouche * Refaire le plein d’huile * Vérifier le niveau ; celui-ci ne doit pas dépasser le niveau maxi sur la jauge, s’il y en a trop la retirer Inverseur * Vérifier le positionnement des câbles * Changer l’huile ### Autres opérations * Changer la ou les courroies : il doit y avoir 1 cm de mou lorsqu’on appuie dessus * Remonter alternateur et démarreur après leur vérification ### Remise en marche * Mettre en marche le moteur ; s’il est bien purgé il tourne régulièrement sinon il s’arrêtera ou ne démarrera pas dans ce cas repurger * Vérifier l’écoulement correct de l’eau de mer * Vérifier la tension à la sortie de l’alternateur (avant le répartiteur) il doit y avoir 14.5 volt Recommandations * La révision doit se faire au port * Avant toute dépose d’un élément ou périphérique prendre des photos pour le repérage * Pour la vidange d’huile on peut faire tourner le moteur quelques temps auparavant pour qu’il soit tiède * A la repose le joint de la cartouche d’huile est légèrement mouillé avec de l’huile * A la repose le joint des filtres à gazole sont légèrement mouillés avec du gazole * Utiliser obligatoirement une clé à sangle d’acier pour déposer les cartouches filtrantes * Les remonter en vissant à la main et finir avec la clé par un dixième de tour de serrage supplémentaire * Les tuyaux et durites se remontent à sec sur des surfaces parfaitement nettoyées |  |  |  |
| 14/02/2013 | Auteur | YVES CANIVET |  |