| # LE MOTEUR DIESEL MARIN |  |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Les pièces de rechanges et les consommables à bord |  |  | 1/1 |
| Afin de pouvoir procéder aux réparations des incidents survenus pendant la navigation il est nécessaire de posséder à bord un minimum de pièces de rechange et de produits consommables afin de procéder soi même ou de faire procéder aux réparations par un professionnel. Dans ce cas toujours être présent. ### Les consommables * De l’huile moteur multigrade 15W40 (10 litres) * Des filtres à huile (3) * De l’huile pour inverseur DEXTRON 2 (2 litres) * Des filtres à gazole (3) * Des filtres pour décanteur si filtres papier (3) * De l’antibactérien pour gazole * De la graisse marine * Dne bombe de WD40 * Du liquide de refroidissement à – 25°C (5 litres) les pièces de rechange * Douet ou turbine de pompe à eau (3) * Courroie (1 jeu) * Injecteur (1) * Tuyau métallique pour injecteur (1) * Tuyau caoutchouc pour gazole (1.50m) * Bougie de préchauffage (1) * Calorstat (1) * Joint spi de pompe à eau (1) * Sonde de température d’eau (1) * Sonde de pression d’huile (1) * Régulateur d’alternateur (1) * Jeu de balais de démarreur (1) * Bague de palier de nez de démarreur (1) * Bague de palier arrière de démarreur (1) recommandations * Filtres à gazole et à huile : rechercher la nomenclature de correspondance entre marques * Les consommables et pièces de rechange se trouvent dans le circuit de distribution automobile ou poids lourds dans le monde entier que se soit en mécanique diesel ou électricité automobile. * Les références de pièces e trouvent en général dans le livret fourni par le constructeur |  |  |  |
| 14/02/2013 | Auteur | YVES CANIVET |  |