| # LE MOTEUR DIESEL MARIN |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Le circuit de refroidissement d’eau de mer |  |  | 1/1 |
| Fonctionnement Le circuit de refroidissement est dit ouvert. L’eau est prise dans la mer et est rejetée à la mer après usage. Une pompe assure la circulation de l’eau dans le circuit. L’eau est envoyée vers un échangeur pour refroidir le liquide de refroidissement du moteur. Description du circuit Pris dans le sens de la circulation de l’eau on trouve le passe coque, une vanne de coupure ¼ de tour, un filtre, la pompe de circulation, l’échangeur de calories, le coude mélangeur aux gaz d’échappement (ou une boîte de type waterlock) un col de cygne, une sortie. Pannes Systématiquement il y a dégagement de fumée blanche à la sortie de l’échappement. Avant que l’alarme de température du moteur se déclenche il se passe environ 15 minutes qui seront mises à profit pour rechercher la panne ou regagner le port ou un mouillage si possible. Les pannes sont provoquées par un manque de circulation de l’eau à un endroit quelconque du circuit. Il faudra rechercher cet endroit. * filtre à eau de mer obstrué : vérifier moteur en marche que l’eau circule ; le nettoyer si besoin * passe coque bouché (ou crépine) : dans le filtre l’eau n’est pas aspirée * rechercher les fuites sur les durites : au besoin les changer, nettoyer les liaisons et changer les raccords * pompe eau de mer : le rouet est endommagé, pour le changer voir la fiche « techniques d’entretien particulières » * coude mélangeur bouché par la calamine ou le sel : le déposer et le nettoyer Recommandations * le joint torique du filtre à eau de mer se monte légèrement graissé et serré à la main ; ne pas bloquer à la clé * tous les raccords sous le niveau de la mer doivent être doublés * les canalisations avant la pompe doivent être ‘armées’ pour ne pas être écraser par la dépression de la pompe * les surfaces métalliques des emboîtements des raccords doivent être nettoyés au papier de verre 400 et le montage fait à sec * le rouet est posé entièrement couvert de graisse marine |  |  |  |
| 14/02/2013 | Auteur | YVES CANIVET |  |